- 建设项目环境影响报告表

- （污染影响类）

项目名称：沥青拌合站及水稳拌合站建设项目

建设单位（盖章）： 霍尔果斯开建能源科技有限公司

编制日期：2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 沥青拌合站及水稳拌合站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王立新 | 联系方式 | 180xxxx6656 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市南部产业园园美路以北，规划八路以东，东输路以南，园通南路以西 |  |  |
| 地理坐标 | （80度 30分4.816秒，44度5分13.412秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业；60、石墨及其他非金属矿物制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 82 |
| 环保投资占比（%） | 27.33 | 施工工期（月） | 3 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 56666 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 已开展尚未通过审查。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 已委托开展霍尔果斯南部产业园规划环评。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 规划符合性分析： 根据霍尔果斯南部园区管委会开具的“入园证明”（见附件），本项目的建设符合园区产业规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1选址合理性 本项目位于霍尔果斯市南部产业园园美路以北，规划八路以东，东输路以南，园通南路以西。项目区远离居民区，西侧为沙场，其余三面均为空地。地理位置图见图1，周边环境示意图见图2。项目用地性质为工业用地，项目区地表无植被覆盖，业主已取得园区的入驻证明（见附件），证明符合园区规划，项目区周边无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，因此，项目选址符合环境保护的要求。 2产业政策合理性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目未列入淘汰类、限制类项目，因此视为符合国家产业结构的项目。 3《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》(新政发[2021]18号)：“为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《自治区党委自治区人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》，按照生态环境部统一部署，自治区组织编制了‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单’(以下简称‘三线一单’)，现就实施‘三线一单’生态环境分区管控，制定本方案。”。 （1）生态保护红线符合性分析 文件要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目位于霍尔果斯市南部产业园园美路以北，规划八路以东，东输路以南，园通南路以西，周边无自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，项目不涉及生态保护红线。 （2）与环境质量底线符合性分析 文件要求：全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 本项目附近地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境质量能够满足相应标准要求；大气环境未满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，项目污染物经处理后达标排放，对周边环境质量影响较小，项目所在区域符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线符合性分析 文件要求：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展,积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目用水、用电依托霍尔果斯市政供给，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少；本项目不直接利用自然资源，项目建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目符合产业政策，项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件。本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入清单》中限制类和禁止类。 项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。 4与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发[2021]162号）符合性分析 本项目位于霍尔果斯市南部产业园园美路以北，规划八路以东，东输路以南，园通南路以西，属于《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021版）（新环环评发（2021）162号）中的“克奎乌-博州片区”。管控要求提出： （1）重点维护伊犁河上游山区水源涵养和生物多样性功能，实现生态环境保护、资源开发、旅游与畜牧业协调发展。加强伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区基本农田、基本草原、河谷林保护。严格控制重化工产业无序发展，昭苏县、特克斯县严禁布局重化工项目，新源县、尼勒克县、巩留县原则上不再新增重化工项目。 （2）强化跨界河流-伊犁河突发水环境污染事故的环境风险防控。严格管控河流两岸汇水区内分布的污水处理设施、排污口、尾矿库及沿河公路段危险品运输、上游山区段矿产资源开发等活动，配备应急设施和物资，建立风险防控体系。 本项目为沥青、水稳拌合项目，不属于重化工产业，占地属于工业用地。符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021版）的“伊犁河片区”严格控制重化工产业无序发展和加强伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区基本农田、基本草原、河谷林保护的相关要求。 5《伊犁州直“三线一单”生态分区管控方案》符合性分析 本项目与《伊犁州直“三线一单”生态分区管控方案》相符性分析具体见表1-1。 表1-1 与“三线一单”文件相符性分析 文件; 类别; 项目与三线一单相符性分析; 符合性. 伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案; 生态保 护红线; 项目位于霍尔果斯市南部产业园园美路以北，规划八路以东，东输路以南，园通南路以西，项目用地不属于生态红线区域。; 符合. 环境质 量底线; 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响分析，本项目营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平。; 符合. 资源利 用上线; 项目主要利用资源为水、电，区域资源充足，有保障。; 符合. 环境准入清单; # 根据《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》相关内容，本项目不属于禁止类及限制类项目。; 符合. 根据《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》中规定的生态环境分区管控相关要求，管控单元分为优先保护单元，重点管控单元和一般管控单元三类。管控内容见表1-2。 表1-2 管控内容 管控单元类型; 管控内容. 一般管控单元; 一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。. 重点管控单元; 要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。. 优先管控单元; 一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。. 本项目所在地属于重点管控单元（编码ZH65400430001），与管控要求的符合性分析见表1-3，环境管控单元图见图3。 表1-3 管控要求符合性分析 管控单元 编码; 管控要求; 符合性. ZH65400430001; 空间布局约束; 1.禁止新建10蒸吨以下锅炉。 2.杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移。 3.限制高污染、高排放工业项目布局，严格落实环境影响评价制度。; 本项目不新建锅炉；本项目不属于“散乱污”企业；本项目不属于高污染、高排放项目，并且严格落实环境影响评价制度。符合空间布局约束的要求。. 污染物排放管控; 1.禁止向河流、湖泊、水库、池塘、沟渠等排放养殖畜禽的粪便，丢弃畜禽尸体，倾倒垃圾和其他废弃物。 2.禁止露天焚烧农作物秸杆和田间杂草。 3.加强秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。 4.实施农药减量控害，扩大生物农药、高效低毒低残留农药推广应用，逐步淘汰高毒农药。 5.深入实行测土配方施肥，推广精准、高效施肥技术。减少化肥农药施用量，增加有机肥使用量，调整氮肥结构，改进施肥方式，减少农田氨排放。 6.及时清理、回收农药、化肥等包装物和农用薄膜、育苗器具等农业废弃包装物，并将废弃包装物交由专门机构或者组织进行无害化处理或综合利用。 7.严格执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《关于畜禽养殖适养区、限养区和禁养区的划分范围及标准》、《畜禽规模养殖污染防治条例》，做好畜禽养殖污染防治工作。 8.适养区、限养区的养殖场（小区）要根据污染防治需要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，改进设施养殖工艺，完善技术装备条件。新建、改建、扩建规模化养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 9.强化畜禽粪污资源化利用，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。 10.加快污水收集处理设施建设，所截生活污水尽量纳入城镇生活污水处理系统进行处理。污水处理系统难以覆盖的，因地制宜建设分散处理设施，出水执行《农村生活污水处理排放标准（DB 654275-2019）》。; 不涉及. 环境风险防控; 1.严格防范环境健康风险。加强养殖投入品管理，依法依规、限制使用抗生素、激素等化学药品。严格控制环境激素类化学品污染。; 符合环境风险防控的要求。. 资源利用效率; 1.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。; 不涉及。. 综上所述，本项目工程符合“三线一单”要求。 6与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018-2020）符合性分析 根据《关于印发<自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）年>》（新政发201866号）中“重点区域范围包括：乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、石河子市、五家渠市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾县、生产建设兵团第六师、第八师、第十二师；奎屯市、乌苏市、克拉玛依市独山子区、生产建设兵团第七师”。 根据《关于印发<自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）年>》（新政发201866号）中二、主要任务： （一）调整优化产业结构中规定：优化产业布局，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程。淘汰落后产能，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点。压减过剩产能，以煤电、水泥行业为重点。 （二）调整优化能源结构，构建清洁低碳高效能源体系：9.稳步推进清洁供暖的相关要求：认真落实《关于印发北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）年的通知》（发改能源[2017]2100号）坚持从实际出发，因地制宜地制定实施自治区清洁取暖方案，确保各族群众安全取暖过冬。2020年采暖季前，在保障能源供应的前提下，“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域城市建成区及城乡结合部基本完成生活和冬季取暖散煤替代；对暂不具备清洁能源替代条件的，积极推广洁净煤并加强煤质监管，严厉打击销售使用劣质煤行为。11.实施燃煤锅炉综合治理相关要求；县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 本项目位于霍尔果斯市南部产业园园美路以北，规划八路以东，东输路以南，园通南路以西，不属于《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》中规定的“重点区域”； 项目属于“石墨及其他非金属矿物制品制造”，不属于《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》中规定的“优化产业布局”、“淘汰落后产能”、“压减过剩产能”项目。 项目区冬季不生产，生活不需要采暖，因此符合《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》中关于“稳步推进清洁供暖的相关要求”。 综上所述，本项目建设符合《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018-2020）中相关规定。 7与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 表1-4项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符性分析 文件名称; 要求; 本项目情况; 符合性判定. 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》; 禁止在自治区行政区域内引进能(水)耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家(地方)标准及有关产业准入条件的高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目。; 本项目不属于高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目。; 符合. 自治区人民政府工业和信息化、发展和改革、生态环境等部门制定产业结构调整目录时，应当将严重污染大气的工艺、设备、产品列入淘汰目录。; 本项目不涉及。; 符合. 县级以上人民政府应当鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区。; 本项目入驻产业园区; 符合. 含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 本项目沥青储存在沥青储罐中，在储罐呼吸口及出料口设置废气收集装置，后端有治理设施。; 符合. 新建储油库、储气库、加油加气站以及新登记油罐车、气罐车，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并正常使用;已建储油库、储气库、加油加气站以及在用油罐车、气罐车，不符合国家有关规定的，应当限期完成回收治理。; 本项目不涉及。; 符合. 向大气排放恶臭气体的排污单位、垃圾处置场、污水处理厂，应当设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施，防止恶臭气体排放。; 本项目不涉及。; 符合. 8与《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划》的符合性分析 表1-5项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划》符性分析 文件名称; 要求; 本项目情况; 符合性判定. 《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划》; 推进重点区域大气污染联防联控。继续做好乌鲁木齐区域（乌鲁木齐市、昌吉市、阜康市、五家渠市）大气污染联防联控工作，并在奎屯—独山子—乌苏区域、克拉玛依市、石河子市、库尔勒市分别设立自治区级大气污染联防联控区。其他地区根据大气主要污染物特征及影响因素，突出抓好城市区域大气污染防治。; 本项目所在地不属于重点区域。; 符合. 提高重点区域污染防治水平。国家和自治区大气污染联防联控区域内新建火电、钢铁、石化、水泥、有色金属冶炼、化工等企业以及燃煤锅炉要执行大气污染物特别排放限值，现有企业要按规定时限达到大气污染物特别排放限值要求，对达不到要求的，要采取限期治理、关停等措施。; 本项目所在地不属于重点区域。; 符合. 推进挥发性有机物污染治理。在煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业开展挥发性有机物综合治理，在煤化工、石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。2014年底前建立全区挥发性有机物重点监管企业名录，2017年底前完成重点企业挥发性有机物综合治理。推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性溶剂。积极推进加油站、储油库和油罐车油气回收工作，在2014年底前完成全区所有加油站、储油库和油罐车油气回收治理。; 本项目对沥青储罐及出料口处均设置了废气收集装置，并在后端加装废气治理措施。; 符合. 严控“两高”行业新增产能。根据全区和各城市功能定位，严格执行国家产业准入政策。加大产业结构调整力度,“十二五”期间，不再审批钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业的新建项目，严格控制多晶硅、聚氯乙烯等行业的新增产能项目。; 本项目不属于两高项目。; 符合. 加快淘汰落后产能。按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的要求，制定年度淘汰工作任务，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、平板玻璃等19个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。制定并实施好2015年至2017年自治区落后产能淘汰任务计划。对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，实施分类治理。; 本项目不属于淘汰落后产能。; 符合. 调整产业布局。按照主体功能区规划要求，合理确定重点产业发展布局、结构和规模。所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严禁在生态环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价。; 本项目严格落实环境影响评价制度。; 符合. 强化节能环保指标约束。提高节能环保准入门槛，健全重点行业准入条件，公布符合准入条件的企业名单并实施动态管理。严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。有关部门要建立联合准入机制，在重点行业立项、技改、环评审批中，各司其职，严把节能环保准入关。对未通过能评、环评审查的项目，有关部门不得审批、核准，不得提供土地，不得批准开工建设，不得发放生产许可证、安全生产许可证、排污许可证，金融机构不得提供任何形式的新增授信支持，有关单位不得供电、供水。; 本项目总量控制指标符合要求。; 符合. 9与《关于开展自治区 2022 年度 夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函[2022]483 号）符合性分析 表1-6项目与《关于开展自治区 2022 年度 夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》符性分析 文件名称; 要求; 本项目情况; 符合性判定. 《关于开展自治区 2022 年度 夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》; 按照宜电则电、宜气则气、宜热则热的原则，因地制宜推进 冬季清洁取暖。乌鲁木齐市、昌吉州分别制定本行政区北方地区 清洁取暖项目年度改造方案，“乌一昌”区域9月底前完成约5. 5万户散煤用户清洁取暖改造，其他地（州、市）积极申报中央大气污染防治资金清洁取暖项目。各地要对已实施散煤替代的区域开展巡查，严防散煤复烧；对暂未实施的地区，加大散煤经销点监督检查力度，严厉打击销售劣质煤，确保燃煤质量符合标准要求。推进设施农业、粮食烘干等农业生产加工领域燃煤设施实施清洁能源改造。各地已完成清洁取暖改造的区域划定为高污染燃料禁燃区，9月底前完成划定工作，报生态环境厅备案。 加快推进燃煤锅炉超低排放改造和燃气锅炉低氮燃烧改造。2022年10月底前，县级及以上城市建成区淘汰30%现有35蒸吨/ 小时及以下的燃煤锅炉，“乌-昌-石”区域淘汰50%现有65蒸吨/ 小时以下燃煤锅炉。重点区域保留的燃煤锅炉基本完成超低排放改造，其他地区65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉（含电力）累计完 成总数的60%。; 本项目不涉及燃煤锅炉。; 符合. 各地要按照《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》，开展VOCS排放摸底调查，实施排查整治，加强重点行业、重点企业挥发性有机物精细化管控。在企业自查基础上，各地（州、市）生态环境局组织对企业VOCS废气收集情况、排放浓度、治理设施去除效率、LDAR数据质量以及储油库、加油站油气回收设施按照不低于30%的比例组织开展一轮检查抽测，涉VOCS排污许可重点管理 企业实现全覆盖。针对排査和检查抽测中发现的问题，形成企业 排查清单和治理台账，重点区域2022年9月底前，其他区域2022年 10月底前完成整治，对部分工艺较复杂、整改时间较长的，最迟于下次相关设备停（车）工检修期间完成整治，工作总结于2022 年11月10日前报送生态环境厅。自治区生态环境保护综合行政执法局和生态环境监测总站做好检査抽测帮扶指导。; 本项目对沥青储罐及出料口处均设置了废气收集装置，并在后端加装废气治理措施。; 符合. 全面推进重点区域钢铁、有色金属、化工等行业实行深度治理，按照2023年底前达到绩效分级B级的要求，制定提升计划，并报生态环境厅备案。加快实施钢铁行业全流程超低排放改造，八一钢铁有限公司2022年完成炼焦工艺环节超低排放改，同步推进原料场、烧结（球团）等工艺环节超低排放改，2023年底前率先完成。有序推动水泥、焦化行业超低排放改造，推进燃煤自备电 厂、平板玻璃、耐火材料、金属冶炼、砖瓦窑、陶瓷、碳素、石 灰等行业全面稳定达标排放。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖 瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。 实施重点行业NOX等污染物深度治理，按照氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米的标准实施燃气锅炉低氮燃烧改造，2022年 10月底前重点区域基本完成，其他地区累计完成总数的60%。全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术的工业企业，以及使用光催化、光氧化、低温等离子等简易低效VOCs治理设施，建立清单台账，限时完成低效治理设施的提升改造，清单台账和提升改造计划于 2022年7月底前报送生态环境厅。 开展大气污染物排放标准实施情况排查，重点区域全面实施 大气污染物特别排放限值，已完成超低排放改造的应达到超低排 放限值要求。排查情况（逐企业列表按照有组织逐排口、无组织、现执行标准、应执行标准、整改要求）及排查情况总结报告于2022 年8月10日前报送生态环境厅。; 本项目VOCS末端治理为光氧等离子+活性炭吸附不属于低效治理设施。; 符合. 大力推进电能替代煤炭，积极稳妥推进以气代煤，因地制宜 推进生物质等能源代煤，开展氢能源代煤示范。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉，采用清洁低碳能源，不得使用煤炭等高污染燃料；现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；使用煤气发生炉的企业采用清洁能源替代，或者釆取园区（集群）集中供气、分散使用的方式，全面淘 汰间歇式固定床煤气发生炉。建立全口径炉窑清单，推进实施“一炉一策”精细化管理。工业炉窑清洁能源替代任务自2022年开始，每年完成任务总量的三分之一以上，到2024年全部完成。; 本项目不属于两高项目。; 符合. 强化重污染天气应急分类分级管控，提升空气质量预测预报水平 全面实施重污染天气应急响应期间按企业绩效进行分级管控，不搞“一刀切”。各地要将辖区内所有涉大气污染物排放企业纳入 绩效分级管理，动态调整优化重点企业“一厂一策”；进一步扩大重污染天气绩效分级管理重点行业范围，鼓励企业加快实施升级改造，指导企业开展清洁生产技术改造，打造省级绿色标杆企业；加强对D级企业提级达标帮扶指导，对提级达标无望的D级企业纳入季节性错峰生产调控，每年11月到来年3月釆暖季期间实施季节性停产。各地（州、市）于2022年8月底前完成重点行业绩效定级，并将结果报自治区生态环境厅。 完善重污染天气应急预案。各地（州、市）要根据国家和自治区最新修订的《重污染天气应对工作指导意见》及时修订完善本地重污染天气应急预案。编制重污染天气应急减排清单和应急 管控措施，做到涉气企业全覆盖，要细化落实到具体生产线、生产环节、生产设施，确保可操作、可监测、可核查，应急预案、 减排清单于2022年8月底前报自治区生态环境厅审核备案。 加快提升空气质量预测预报水平，提高预测预报准确度，重点区域达到7天预测预报能力，构建“自治区-地（州、市）-县（ 市、区）”重污染天气应对三级预案体系，明确各级预案职责和政府部门责任分工，规范重污染天气预警、启动、响应、解除工作流程。完善重污染天气应急启动标准，位于同一区域的城市，要按照区域预警提示信息，及时釆取统一的应急响应措施，实施应急联动。; 编制重污染天气应急预案。; 符合. 各地（州、市）制定本行政区域城市扬尘综合治理方案，加强扬尘精细化管控。加强监管执法，严格落实施工工地扬尘管控责任，全面推行绿色施工，严格落实建筑施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣 土车辆密闭运输等“六个百分之百”措施，减少扬尘污染。将防治扬尘污染费用纳入工程造价，规模以上施工工地安装视屏监控 设施，并接入当地监管平台。提高城市道路机械化清扫率，提升 背街小巷清扫保洁力度，有效控制单位面积尘土残存量。对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型 停车场等进行排查建档并釆取防尘措施。; 项目料场进行半封闭。; 符合. 10与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T 4061-2017）符合性分析 表1-7 项目与《工业料堆场扬尘整治规范》符性分析 《工业料堆场扬尘整治规范》相关要求; 本项目情况. 工业料堆场类型; 方案; 本项目砂石料存放于砂石料库内，粉煤灰、水泥存放于储罐内，原料库进行封闭处理，定期洒水降尘。. I类料堆场; - 筒仓 - 圆形料仓 - 其他全封闭性仓库. II类料堆场; - 可用I类料堆场防治方案 - 半封闭仓库 - 防风抑尘网（墙）; - 喷洒水 - 覆盖 - 喷洒抑尘剂 - 干雾抑尘. III类料堆场; （7）可用I和II类料堆场防治方案. （8）覆盖; a）喷洒水 b）喷洒抑尘剂. 11与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53 号）符合性分析 表1-8 与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》符合性分析 政策名称; 相关要求; 符合性分析; 分析结果. 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》; 重点对含VOCS物料（包括VOCS原辅材料、含VOCS产品、含VOCS废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCS无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCS物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCS物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCS含量废水（废水液面上方100毫米处VOCS检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCS物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 项目沥青均储存在密封储罐内，储罐呼吸口设有废气收集装置并在末端进行处理。; 符合. 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCS治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCS浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCS废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCS废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCS治理效率。; 本项目采用光氧等离子+活性炭吸附对VOCS进行处理。; 符合. 12与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求符合性分析 表1-9与挥发性有机物无组织排放控制标准符合性分析 政策名称; 相关要求; 符合性分析; 分析结果. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; （1）VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCS物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐采用固定顶罐，排放的废气收集处理并满足相关行业排放标准的要求，或处理效率不低于90%；（2）液态VOCS物料应采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移液态VOCS物料时，应采用密闭容器、罐车。对挥发性有机液体进行装载时，挥发性有机液体应采用底部装载方式，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求，或者处理效率不低于90%，排放的废气连接至气相平衡系统；（3）液态VOCS物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。反应设备进料置换废气、挥发废气、反应尾气等应排至VOCS废气收集处理系统。冷凝单元操作排放的不凝尾气应排至VOCS废气收集处理系统；（4）企业中载有液态VOCS物料的设备与管线应开展泄漏检查与修复工作。; 1、本项目沥青均储存于沥青储罐中。 2、沥青由储罐至搅拌缸通过管道输送，输送方式较为密封。 3、沥青储罐呼吸口处设置有集气装置，呼吸废气经收集处理后由治理设施治理。; 符合. 13与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56 号）要求符合性分析 表1-10与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 政策名称; 相关要求; 符合性分析; 分析结果. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》; 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目已入住霍尔果斯市南部产业园。; 符合. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目使用燃煤进行石料加热，待后期园区天然气管线接通后，改用天然气，使用清洁低碳燃料。; 符合. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCS）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目配有SNCR脱硝+高效布袋除尘器+脱硫塔处理燃烧器产生的颗粒物及二氧化硫，在执行上述措施的前提下可满足污染物达标排放，且满足排污许可对污染物治理措施的相应要求；物料、储存、输送均在密封或半密封情况下进行。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1建设内容 本项目建设内容主要为：新建沥青混凝土拌合楼1座、水稳搅拌生产线1条，同时配套建设办公、电力、绿化等工程。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 单项名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 沥青拌合生产线; 占地面积800m2，包含冷料配料系统、干燥系统、炒料筒、搅拌系统、沥青供给及加热系统、控制系统。. 水稳拌合生产线; 占地面积500 m2，主要包含粒料配料系统、粉料配料系统、供水系统、控制系统、除尘装置。. 辅助工程; 原料堆场; 料场采取三面围墙形式，顶部加盖彩钢棚，占地面积为2500 m2。. 办公区; 地上一层，彩钢结构，建筑面积1000m2。. 储运工程; 沥青储罐; 5个，单个容积40t，卧式罐。. 水泥储罐; 2个，容积100t，立式罐。. 矿粉储罐; 1个，容积50t，立式罐。. 原料堆场; 占地面积800m2，采用半封闭结构。. 公用工程; 给排水; 接园区供水管线，生活污水排入防渗化粪池。. 供电; 接园区工业电网。. 供热; 冬季不生产，无需供热。. 环保工程; 废气处理; 沥青储罐呼吸口及搅拌缸出口加装风道，末端加装光氧等离子+活性炭吸附+15m排气筒。; 沥青生产线. 炒料筒烟气经SNCR脱硝+布袋除尘器+脱硫塔对烟气进行处理，后经15m排气筒排放。. 水稳料搅拌站主楼自带除尘器。; 水稳拌合生产线. 物料仓顶部配有仓顶布袋除尘器。. 原料堆场采用半封闭设计，并定期对原料堆场进行洒水降尘。. 废水治理; 生活污水排入厂区内的防渗化粪池（容积50m3），定期清运至霍尔果斯南部产业园污水处理厂。 脱硫废水循环使用，定期补充新鲜水。. 储罐区地表进行硬化，并在周边设置环保沟，设置一处应急收集池，处理沥青发生泄漏时的收集。. 噪声治理; 设备采取基础减震。. 固废治理; 厂区设置生活垃圾箱，及时清运至环卫部门指定地点。. 滴漏的沥青混凝土和水稳料回用于生产。. 除尘器收灰回用于生产。. 废活性炭、废UV灯管均由厂家前来更换回收，不在厂区暂存。. 废布袋由厂家前来更换回收。. 2主要生产设备 主要设施和设备见表2-2。 表2-2 主要设施和设备 沥青拌合生产线. 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 冷集料供给系统; 套; 5. 2; 干燥系统; 套; 1. 3; 燃烧系统; 套; 1. 4; 骨料提升机; 套; 1. 5; 除尘系统; 套; 1. 6; 搅拌系统; 套; 1. 7; 沥青供给系统; 套; 1. 8; 电气控制系统; 套. 9; 布袋除尘器; 套; 1. 10; 沥青罐; 个; 5; 合计200t. 11; 矿粉仓; 个; 1; 50t. 12; 等离子UV光解一体机; 套; 1. 13; 活性炭吸附装置; 套; 1. 14; 电导热油炉; 个; 1. 15; 烘干筒引风机; 个; 1. 16; 脱硫塔; 座; 1. 17; SNCR脱硝装置; 套; 1. 水稳生产线. 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 粒料配料系统; 套; 5. 2; 粉料配料系统; 套; 1. 3; 物料配料系统; 套; 1. 4; 供水系统; 套; 1. 5; 搅拌系统; 套; 1. 6; 控制系统; 套; 1. 7; 成品储存系统; 套; 1. 8; 电气控制系统; 套; 1. 9; 除尘装置; 套; 1. 10; 水泥罐; 个; 2; 100t. 3主要产品及产能 项目主要产品及产能情况见表2-3。 表2-3 主要产品及产能 序号; 产品名称; 产量. 1; 沥青混凝土; 30000t/a. 2; 水稳料; 50000m3/a. 4原辅材料用量 项目原辅料用量见表2-4。 表2-4 主要原辅材料用量 序号; 名称; 单位; 数量; 储存方式; 最大储存量; 备注. 1; 砂石; t/a; 81825; 半封闭库房; 5000; 其中沥青拌合线使用27000t，水稳拌合线使用54825t. 2; 水泥; t/a; 5500; 水泥罐; 200t; 水稳拌合生产线. 3; 沥青; t/a; 1500; 沥青罐; 200t; 沥青拌合生产线. 4; 矿粉; t/a; 1500; 矿粉罐; 50t; 水稳、沥青拌合生产线. 5; 煤; t/a; 60; 半封闭煤仓; 50t; 沥青拌合生产线. 表2-5 主要原辅料理化性质 序号; 材料名称; 理化性能. 1; 沥青; 单环芳烃60%，双环芳烃35%。多环芳烃5%，五环多环芳烃（苯并芘【α】）极少，闪点为204.4℃，引燃温度485℃，相对密度在1.15-1.25左右，不溶于水、丙酮、乙醚、稀乙醇，溶于二硫化碳、四氯化碳、氢氧化钠，呈中等毒性。. 2; 导热油; 导热油是一种优良的传热介质，它具有热稳定性好、热效率高、传热均匀、温度控制准确等优点。本项目采用导热油为矿油型，是以精制矿物油加入抗氧剂、防焦剂等添加剂制成的热传导液，具有无毒、无味、常温下不易氧化，无需氮封等特点。. 5生产制度 项目建成后有职工15人，年生产150d，1班制，每班8小时。 6厂区平面布置 本项目总图布置按功能分区，分为生产区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境，平面布置图见图4。 本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图5水稳拌合工艺流程 工艺流程说明： 沙子、石子、水泥物料由运输车辆运输至厂区，沙子和石子通过皮带计量器进入拌合缸，水泥通过气动输送装置进入搅拌缸，之后水通过计量泵进入拌合缸，拌合缸受料在极短的时间内连续进行，搅拌合格后通过卸料斗装入水稳碎石罐车或泵车进入道路施工工地。 图6沥青混凝土拌合工艺流程 工艺流程说明 石料利用卡车运入厂区，倾倒至料棚内暂时堆存。生产时不同规格的石料通过铲车铲装倒入冷集料料斗，级配机按比例进行配比混合后经下料口落入运输机皮带上，皮带将冷骨料输送至加热滚筒内加热，加热工序采取燃煤燃烧器供热。加热后的热骨料经提升机提升至振动筛进行筛分，合格的混合石料连同粉料一起进入热料仓，不合格石料返回提升机，提升至振动筛重新筛分。热料仓内热料计量后进入搅拌缸，同时沥青罐内的沥青经过导热油炉加热后通过输油泵计量后进入搅拌缸，矿粉经气泵打入搅拌缸内。热料、矿粉、沥青在搅拌缸内充分搅拌，搅拌均匀后即成成品。成品通过卸料斗进入运输车，外运施工工地，项目生产沥青混凝土即产即用。 项目采用搅拌器，除烘干筒进料口和成口料出料口外，整个搅拌系统为全封闭式。项目主要物料为沥青，其贮存温度小于110℃。沥青保温加热采取导热油炉供能。导热油炉的工作原理是利用电加热导热油，热导热油送入沥青罐中的加热盘管和管线夹套，用来熔化罐中和管内凝固的沥青，冷导热油返回导热油炉加热循环使用。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目于2019年申请办理过环境影响评价手续，由于当时园区规划不清，因此未对该项目进行批复，霍尔果斯开建能源科技有限公司在未进行批复的情况下在2019年8月将设备进行了安装搭建，2022年6月伊犁哈萨克自治州生态环境局霍尔果斯市分局在日常检查过程中发现了这一问题，并勒令将设备进行拆除并要求霍尔果斯开建能源科技有限公司进行建设项目环境影响评价工作，依法取得环评批复后方可进行设备安装搭建及生产，根据现场踏勘情况，已按照要求对设备进行了拆除。在2019年8月至2022年6月之间因为疫情等诸多因素并未进行过生产活动，因此中间并未产生过实际的排污行为。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1大气环境 - 项目区达标判定 本次区域环境质量现状参考“2021年度伊宁市环境质量公报”。 评价结果见表3-1。 表3-1 评价结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率/%; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.8; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 66; 70; 94.28; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 最大8小时平均值的第90百分位数; 86; 160; 53.75; 达标. 由上表可以看出，评价区域大气环境质量中PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准浓度限值，项目区为不达标区。 - ②其他污染物补充监测 为了解项目区其他污染物现状情况，委托新疆科瑞环境技术服务有限公司对项目区的特征因子TSP、苯丙（α）芘进行了现状监测，TSP监测时间为2022年6月24日到6月27日，监测报告见附件。 表3-2 项目区其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段. X; Y. W01#; 80.500576°; 44.087448°; TSP、苯丙（α）芘; 6.24-6.27. 表3-3 项目区其他污染物补充监测达标情况 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 评价标准(μg/m3); 监测浓度范围(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. W01#; 80.500576°; 44.087448°; 苯丙（α）芘; 0.01; ＜0.0001; ＜1.33%; 0; 达标. TSP; 300; 125~129; 43%; 0; 达标. 从上表可以看出，项目区的TSP、苯丙（α）芘浓度范围未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准环境质量浓度标准值。 2地表水环境 项目产生的生活污水排入防渗化粪池，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中可知，本项目属间接排放，评价等级为三级B，不开展区域污染源调查及预测。项目区周边无地表水系，无需对地表水现状进行评价。 3声环境 本项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标。 4生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护敏感目标，无需进行生态现状调查。 5地下水、土壤 5.1 地下水 本项目不存在污染地下水途径，根据指南可不开展地下水环境质量现状调查。 5.2土壤 本项目不存在污染土壤途径，根据指南可不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1大气环境 无。 2声环境 无。 3地下水环境 无。 4生态环境 无。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 表3-4 废气污染物排放控制标准 标准名称; 污染物; 排放限值. 厂界; 厂内; 有组织; 排放速率. 《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013）; 颗粒物; 0.5mg/m3; /; 20mg/m3; /. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 苯丙（α）芘; 0.008µg/m3; /; 0.3×10-3 mg/m3; 0.5×10-3kg/h. 沥青烟; /; /; 75mg/m3; 0.18kg/h. 非甲烷总烃; /; /; 120mg/m3; 10kg/h. 《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理方案》（新大气发【2019】127号）重点区域; NOX; /; /; 300mg/m3; /. SO2; /; /; 200mg/m3; /. 颗粒物; /; /; 30mg/m3; /. 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 10 mg/m3; /; /. 燃烧器、干燥滚筒废气排放执行标准分析： 根据《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理方案》（新大气发【2019】127号）中规定重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值不高于30、200、300mg/m3，本项目所处位置位于重点区域，因此按照该标准执行。 根据《排污许可申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品》（HJ1119-2020）中燃烧器、干燥滚动废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值，即120、550、240mg/m3。 根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中对颗粒物和二氧化硫的排放限值的要求可知，确定的颗粒物排放限值为200mg/m3，二氧化硫排放限值为850mg/m3，氮氧化物未做要求。 根据上述3条，秉承从严要求的原则，最终选择执行《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理方案》（新大气发【2019】127号）中重点区域限值要求。 （2）废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准； （3）噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；3类昼间限值65dB；夜间限值55dB。 （4）固废：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标为：NOX0.19t/a； SO20.07t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1施工大气环境影响分析及措施 本项目施工期扬尘主要来施工场地、土方堆存、回填产生扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；车辆运输造成的现场道路扬尘。 ## 污染防治措施： （1）施工单位应当在施工现场周边按照规定设置围档（2.5m以上）设施，对施工区域实行封闭或隔离。在进行现场作业、装卸生产时应采取湿式作业等有效措施，防止扬尘污染。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （2）施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布苫盖等措施。 （3）施工过程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 （4）运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 （5）工地裸地防尘要做到：覆盖防尘布或防尘网、植被绿化、天晴勤洒水、工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布。 （6）使用商品混凝土和预拌砂浆，不得现场搅拌、消化石灰及拌石灰土等，应尽量使用成品或半成品石材、木制品，实施装配式施工，减少因切割造成的扬尘。 采取以上措施后，总体而言施工期扬尘对区域环境影响不大，施工期的环境影响为短期影响，其特点是随着施工的结束而消失。 2施工水环境影响分析及措施 项目区不设施工营地，不会产生施工人员生活废水。施工车辆冲洗废水可依托市区内的修理厂，禁止在工程区内冲洗车辆，项目使用商品混凝土，不在施工场地内自行搅拌混凝土使用，因此施工期产的废水量极少，不会对环境产生影响。 3施工噪声影响及防治措施 本项目在施工过程中，由于各种施工机械的运转，不可避免地将产生噪声和振动污染。施工现场主要噪声源有：挖掘机、夯土机、运输车辆等。 施工机械一般位于露天，噪声传播距离远，影响范围大，产生施工噪声的主要设备有挖掘机、夯土机等，表4-1是常见的施工机械所产生的噪声，表中近场噪声指在场区内可能产生的噪声值。 表4-1 几种典型施工机械噪声值 单位：dB（A） 编号; 机械名称; 近场噪声; 编号; 机械名称; 近场噪声. 1; 挖掘机; 78～96; 5; 夯土机; 82～90. 2; 发电机; 75～90; 6; 振荡器; 70～80. 3; 卡车（重型）; 85～96; 7; 混凝土泵; 75～86. 4; 空压机; 82～98; 8; 移动式吊车; 75～95. 另外，建筑施工中机械设备的振动也是噪声产生的主要因素之一，常用的机械设备产生的振动在75～96dB（A）之间，但由于振动随距离的衰减较快，其影响范围小。建筑施工的噪声及振动对环境的影响不是连续的。夜间的影响较明显。由于本项目的噪声为间歇性和暂时性的影响，因此待施工结束后，影响也随即消失。 污染防治措施： （1）合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并尽量避开居民休息时间，一般晚间停止强噪声设施作业、施工。 （2）合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能放置于场地中间或对场界外造成影响最小的地点。 （3）对高噪声设备采取隔声、隔振或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、加隔振垫、安装消声器等，可降低噪声源强30～50dB（A）。 （4）尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，严禁汽车鸣笛。 （5）日常应注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态。 （6）设备在使用、拆卸、装卸等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免相互碰撞产生噪声。 只有采取以上的措施，做到文明施工，尽量减轻施工噪声对环境的影响，避免噪声扰民现象。施工期结束后，这种影响将不会存在。 4固体废物对环境影响分析 建设施工过程中会产生建筑垃圾等固体废物。因本项目工程结构以砖砌混凝土结构为主，工程的建设不另设取土场、料场等，弃土在施工场地内现场堆放，施工期间应根据需要增设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理。 以上施工固废均临时堆放于施工现场内，施工期间应加强管理。施工固废不可长时间堆存，应及时清运，以免造成水土流失、扬尘等二次污染。经以上措施后，施工产生的固废对环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1废气 本项目废气污染物排放源情况见下表4-2。 表4-2 废气污染物排放源情况 产排污环节; 污染物种类; 产生量; 浓度; 排放形式; 治理设施; 处理 能力; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 污染物排放浓度; 污染物排放量. 物料储存; 颗粒物; 0.84t/a; /; 无组织; 仓顶除尘器; /; 100%; 99%; 是a; /; 0.0084t/a. 水稳拌合; 颗粒物; 14.95t/a; 5200 mg/m3; 有组织; 布袋除尘器; /; 100%; 99.9%; 是b; 5.2mg/m3; 0.015t/a. 沥青拌合; 苯丙（α）芘; 0.12×10-3kg/a; 0.08×10-3 mg/m3; 有组织; 光氧等离子 + 活性炭吸附; /; 90%; 80%; 是c; 0.014×10-3 mg/m3; 0.02×10-3kg/a. 非甲烷总烃; 0.67kg/a; 0.44mg/m3; 有组织; /; 90%; 80%; 是c; 0.08×10-3 mg/m3; 0.12kg/a. 沥青烟; 0.95kg/a; 0.63mg/m3; 有组织; /; 90%; 80%; 是c; 0.11×10-3 mg/m3; 0.17kg/a. 冷骨料加热; 颗粒物; 1.02t/a; 679.9mg/m3; 有组织; 布袋除尘器; /; 100%; 99%; 是d; 6.79 mg/m3; 0.01t/a. SO2; 0.45t/a; 299.6mg/m3; 脱硫塔; /; 100%; 85%; 是e; 44.94mg/m3; 0.07t/a. NOx; 0.38t/a; 253.3mg/m3; SNCR脱硝 f; /; 100%; 50%; /; 126.65mg/m3; 0.19t/a. 料场; 颗粒物; 2.36t/a; /; 无组织; 料场半封闭，定期洒水降尘; /; /; 90%; /; /; 0.24t/a. 沥青储罐; 沥青烟; 7.78kg/a; 5.17mg/m3; 有组织; 光氧等离子 + 活性炭吸附; /; 90%; 80%; 是; 0.93mg/m3; 1.4kg/a. 非甲烷总烃; 5.45kg/a; 3.61mg/m3; 有组织; /; 90%; 80%; 是; 0.65mg/m3; 0.98kg/a. 苯丙（α）芘; 1.01x10-3kg/a; 6.7x10-3mg/m3; 有组织; /; 90%; 80%; 是; 0.12x10-3mg/m3; 0.18x10-3kg/a. a:仓顶除尘器除尘原理：含尘空气由除尘器底下进入除尘箱体中，颗粒较粗的粉尘靠自身重力向下沉降，落入灰仓，细小粉尘通过各种效应被吸附在滤袋外壁，经滤袋过滤后的净化空气进入上箱体从出气口排出，除尘率可达99%。 b:根据《水泥工业污染防治最佳可行技术指南》可知布袋除尘器是可行技术。 c:（1）光解氧化技术 光解氧化是指在一定波长光照条件下，半导体材料发生光生载流子的分离，然后光生电子和空穴在与离子或分子结合生成具有氧化性或还原性的活性自由基，这种活性自由基能将有机物大分子降解为二氧化碳或其他小分子有机物以及水，在反应过程中这种半导体材料也就是光解剂本身不发生变化。当化学物质通过吸收能量(如热能、光子能量等)，可以使自身的化学性质变得更加活跃甚至被裂解。当吸收的能量大于化学键键能，即可使得化学键断裂，形成游离的带有能量的原子或基团。当波段内的真空紫外线(波长范围内184.9nm-253.7nm)，促使有机废气物质通过吸收该波段的光子，而该波段的光子能量大于绝大多数的化学键键能，使得有机物质得以裂解；再通过裂解产生的臭氧将其氧化成简单、无害、稳定的物质，如H2O和CO2等。 （2）活性炭吸附技术 废气经过活性炭层吸附后，除去气体中的有机废气分子，达到符合排放标准的净化气体，经排气筒排到室外。 d:根据《排污许可申请与核发技术规范-石墨及及其非金属矿物制品》可知，冷骨料加热过程中产生的颗粒物通过布袋除尘器处理是可行的。 e：根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》附录A可知，湿法脱硫是可行技术。 f：参考《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》表7可行技术可知，SNCR脱硝是可行技术。 源强核算过程： （1）物料储存粉尘 矿粉与水泥性质类似，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）”中物料输送储存工序中颗粒物产污系数为0.12kg/t产品，则物料输送、储存过程中产生的粉尘为0.84t/a，在每个物料仓的上方配有一个仓顶除尘器，除尘效率为99%，经过处理后的粉尘通过仓顶除尘器排放口排放。 （2）水稳搅拌粉尘 矿粉与水泥性质类似，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）”中物料混合搅拌工序中颗粒物产污系数为0.13kg/t产品。 水稳生产线年产50000m3（折合11.5万t），则颗粒物产生量为14.95t/a，水稳拌合器配有一台布袋除尘器，除尘效率为99.9%，收集到的颗粒物回用于生产，经处理后的水稳拌合颗粒物排放浓度为5.2mg/m3，通过有效高度不低于15m排气筒排放。 （3）沥青拌合 根据《沥青搅拌设备沥青烟排放机理及控制研究》（长安大学，焦信信，2018年）中的结论，确定在沥青搅拌设备生产中沥青烟的排放因子为6.3×10-4kg/t，可计算出沥青烟产生量为0.95kg/a。 根据《沥青烟气净化研究》(李昌建等.全国恶臭污染测试与控制研讨会.2005)，非甲烷总烃按沥青烟的70%计，则非甲烷总烃产生量为0.67kg/a； 参考《沥青烟化学组分的气相色谱-质谱联机分析》(环境化学，2001，20(2))，沥青烟中苯并[α]芘占0.013%，则苯并[α]芘产生量为0.12x10-3kg/a。 搅拌机出料口的沥青烟和苯并（α）芘经收集装置（收集效率为90%）引至等光氧等离子设备+活性炭吸附装置进行处理后经15m排气筒排放，处理效率为80%。 （4）冷骨料加热 本项目沥青混合料生产线的加热冷骨料工序会产生粉尘，根据现有同类生产厂家运行的实际情况类比，粉尘产生量按照原料的0.01%计算，本项目原料（砂石料）2.7万t，则粉尘的产量为2.7t/a，项目沥青拌合对烘冷骨料加热的环节进行密封同时通过风道（引风机风量为30000m3/h）将粉尘引至布袋除尘器进行处理，处理效率为99%，经15m高的排气筒排放，排放量为0.027t/a。 冷骨料加热过程中燃烧器需要燃烧燃煤来提供热量，项目年使用燃煤60t用于冷骨料加热，燃煤产生的污染物核算参照物料恒算法，冷骨料加热过程中燃煤废气产排情况见表4-3。 表4-3 煤质分析 灰份（%）; S（%）; 含碳量（%）; 挥发份（%）; 低位发热值（MJ/kg）. 5.81; 0.47; 55.02; 33.69; 29.7. 二氧化硫产生量：GSO2＝1.6×耗煤量×S（含硫量）＝1.6×60×0.47%＝0.45t； 氮氧化物产生量： 式中：－燃料燃烧生产的氮氧化物（以NO2计）量； B－耗煤量（吨）； β－燃料氮向燃料型NO的转变（％），与燃料含氮量n有关，取平均值20%； n－燃料中氮的含量，取平均值1.5%； 则氮氧化物产生量=0.38t/a； 颗粒物产生量：G尘＝B∗A∗dfh1−Cfh 式中：B－耗煤量（吨）； A－煤质灰分（％）； dfh－烟气中烟尘占灰分的百分数，取值为20％； Cfh－烟尘中可燃物的百分含量（％）； 则颗粒物产生量＝1.02t； （5）料场扬尘 根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》项目料场产生的扬尘计算公式如下： Q=11.7U2.45⋅S0.345⋅e-0.5ω⋅e-0.55(W-0.07) 式中，Q—堆场起尘量，mg/s； W—原料湿度，5%； ɯ—空气相对湿度（%）按65%计。 S—堆场面积（m2）； U—起尘风速（m/s） 当地面风速大于4m/s时会有扬尘产生，评价区出现4m/s以上风速的天气按10天计算，堆场面积为2600m2，经计算，堆场产的扬尘量为2.36t/a。 对料场进行密封处理，并定期进行洒水降尘，经过上述措施可使扬尘的排放量降低90%，项目年排放扬尘为0.24t/a。 （6）沥青储罐呼吸废气 根据《沥青使用过程中对环境的影响研究》（才洪美，中国石油大学），石油沥青在加热过程中沥青烟产生量为3.89mg/kg，本项目年外运沥青量为200t，则沥青烟产生量为7.78kg/a；另根据《沥青烟气净化研究》(李昌建等.全国恶臭污染测试与控制研讨会.2005)，非甲烷总烃按沥青烟的70%计，则非甲烷总烃产生量为5.45kg/a；参考《沥青烟化学组分的气相色谱-质谱联机分析》(环境化学，2001，20(2))，沥青烟中苯并[α]芘占0.013%，则苯并[α]芘产生量为1.01x10-3kg/a。 呼吸废气经集气罩收集后（收集效率为90%），经过光氧等离子+活性炭吸附装置处理后排放，处理效率为80%，经处理后沥青烟排放量为1.4kg/a，非甲烷总烃排放量为0.98kg/a，苯并[α]芘排放量为0.18x10-3kg/a。 本项目废气排放口基本情况见下表4-4。 表4-4 废气排放口情况 排放口名称; 排放口编号; 坐标; 排放口类型; 排气筒高度 /m; 排气筒出口内径/m. X; Y. 水稳拌合排放口; DA001; 80.501643; 44.086463; 一般排放口; 15; 0.4. 光氧等离子设备排放口; DA002; 80.501525; 44.087472; 一般排放口; 15; 0.4. 炒料筒排放口; DA003; 80.501524; 44.087453; 一般排放口; 15; 0.6. 大气污染物执行的排放标准见表4-5。 表4-5 污染物排放标准 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 执行标准; 排放限值. DA001; 水稳拌合排放口; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（G4915-2013）; 20mg/m3. DA002; 光氧等离子设备排放口; 苯并（α）芘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 0.3×10-3 mg/m3. 非甲烷总烃; 120mg/m3. 沥青烟; 75 mg/m3. DA003; 炒料筒排放口; 颗粒物; 《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理方案》（新大气发【2019】127号）中重点区域限值; 30mg/m3. SO2; 200mg/m3. NOX; 300mg/m3. 结合表4-2于表4-3可以看出本项目的污染物通过一定的措施治理后其排放浓度能够满足相应的排放标准，能够实现达标排放，因此项目运营期大气污染物的排放对项目区周围的大气环境的影响很小。 根据《排污许可申请与核发技术规范-石墨及其他非金属矿物制品》中大气污染物监测要求见表4-6。 表4-6 监测要求 监测点位; 监测因子; 污染物; 监测频次. DA001; 烟气流速、烟气量; 颗粒物; 1次/年. DA002; 烟气流速、烟气量; 苯并（a）芘、沥青烟; 1次/年. DA003; 烟气流速、烟气量; NOX、颗粒物、SO2、; 1次/半年. 厂界; 气压、风速、风向; 颗粒物、苯并（a）芘; 1次/年. 项目大气污染物有组织排放量核算情况见表4-7。 表4-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 5.2; 0.06; 0.015. 3; DA002; 苯并（α）芘; 0.12x10-3mg/m3; 6.6×10-5; 0.00002. 非甲烷总烃; 0.65mg/m3; 3.3×10-3; 0.001. 沥青烟; 0.93mg/m3; 5×10-3; 0.0015. 4; DA003; 颗粒物; 6.79; 0.033; 0.01. SO2; 44.94; 0.233; 0.07. NOX; 126.65; 0.633; 0.19. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.01. 苯并（a）芘; 0.00002. 非甲烷总烃; 0.001. 沥青烟; 0.0015. SO2; 0.07. NOX; 0.19. 表4-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; /; 料场; 颗粒物; 洒水降尘、全封闭; 《水泥工业大气污染物排放标准》（G4915-2013）; 0.5; 0.24. 2; /; 物料输送; 颗粒物; 安装仓顶除尘器; 0.0084. 无组织排放总计; 粉尘（TSP）; 0.248. 非正常排放 本项目废气非正常排放主要发生在除尘设备失效，每年发生非正常情况的次数为1次，每次持续时间小于1h，非正常情况见表4-9。 表4-9 项目废气非正常情况排放源强 烟囱序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 单次持续时间/h; 年发生频次; 应对措施. DA001; 水稳拌合排放口; 除尘设备失效; 颗粒物; 1; 1; 加强检修. DA002; 沥青储罐、搅拌缸; 光氧等离子设备失效; 苯并（α）芘; 1; 1; 加强检修. 非甲烷总烃; 1; 1; 加强检修. 沥青烟; 1; 1; 加强检修. DA003; 冷骨料炒料筒; SNCR脱硝、除尘、脱硫设备失效; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1; 1; 加强检修. 2废水 本项目生产过程过程中不产生废水，项目排放的主要为生活污水，生活污水排入防渗化粪池定期清掏拉运至霍尔果斯南部产业园污水处理厂。 该项目总定员为15人，工作天数为100天。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》北疆伊阿塔区农村地区用水每人每天用水量为30升计，则年生活用水量为45m3。排水量按用水量的80%计，则本项目生活污水排放量为36m3/a，根据类比资料分析，生活污水水质为：CODcr：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS: 250mg/L ；NH3-N：35mg/L。 霍尔果斯市南部产业园污水处理厂污水处理设计规模为10000m3/d，污水处理采用格栅+曝气沉沙池+水解酸化+CASS+深度处理+高级催化氧化（臭氧）+消毒工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。本项目全年生活污水排放量仅占污水处理厂单日处理负荷的0.45%，因此依托霍尔果斯南部产业园污水处理厂进行生活污水的处理是可行的。 脱硫废水循环使用，定期补充新鲜水。 3噪声 本项目主要的噪声源设备噪声。综合源强约92dB（A）为便于比较，预测点的设置与现状监测点一致。由于距离和其它因素的作用，一般来说噪声强度随传播距离的增大而衰减，计算公式为： Lp=Lw-20lgr-8 式中： Lp—距声源r(m)处的A声级，dB(A)； Lw——噪声源的A声级，dB(A)； R—— 距声源的距离，m； K—— 半自由空间常数，取值8； 其声波在传播过程中将通过所在建筑物的屏蔽衰减，并经过距离衰减、声屏障衰减、空气吸收衰减达到厂界。 利用以上预测公式，使噪声源通过等效变换成若干等效声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，再与背景值叠加，得出噪声设备运行时对厂界噪声环境的影响状况，计算结果见表4-10。 表4-10 项目噪声源对周围环境的贡献量 单位：dB(A) 距声源距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 70; 200. 预测值; 72; 65; 62; 60; 58; 55; 45. 由表4-10可知，随着距离的增长，设备噪声对周围噪声环境的影响逐步减小，根据预测，本项目营运期的噪声经距离衰减后，在距声源20m处即可实现达标排放，项目生产设备距离侧厂界的距离大于20米，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。项目噪声排放情况见表4-11。 表4-11 噪声排放情况表 声源; 产生 强度; 降噪 措施; 排放 强度; 持续时间; 厂界达标情况; 环境保护目标达标情况; 监测频次; 监测点位. 设备噪声; 92dB; 减震、 消声; 55~72dB; 8h; 达标; /; 1次/季度; 厂界四周. 4固体废物 固体废物处置措施见表4-12。 表4-12 固体废物处置措施一览表 名称; 固废类型; 处置方式; 委托单位名称; 产生量. 生活垃圾; 一般固废; 委托处置; 霍尔果斯生活垃圾填埋场; 2.25t/a. 除尘器收尘; 一般固废; 自行利用; 回用于生产; 18.37t/a. 散落沥青混凝土; 一般固废; 自行利用; 回用于生产; 8t/a. 失效布袋; 一般固废; 委托处置; 由布袋除尘器供货厂家更换时回收; 0.5t/3a. 废润滑油; 危险废物; 委托处置; 第三方有资质单位; 0.2t/a. 失效活性炭; 危险废物; 委托处置; 由设备厂家前来更换，负责处理失效，活性炭，不在厂区暂存。; 0.05t/a. 废UV灯管; 危险废物; 委托处置; 由厂家前来更换，负责收集废UV灯管，不在厂区暂存。; 0.01t/a. 环境管理要求： 本项目涉及到的一般固体废弃物，在厂区的贮存要严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），项目产生的固废不得随意堆放，按照本环评要求进行处理，设置一般固废暂存间，将项目相关一般固废进行暂存。 排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。 包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、 贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可 证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。 危废暂存间建设要求： ①危险废物暂存设施的要求 a、项目危险废物必须装入密闭的专用容器分区域储存，禁止将相互反应的危险废物在同一容器内混装。 b、盛装危险废物的容器材质和衬里要与所装的危险废物相容（不相互反应）。 c、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合规定的标签、警示标志等，容器封口处须留足够空间，防止危险废物溢洒，盛装危险废物的容器必须完好无损。 ②危险废物暂存场所的要求 a、危险废物盛装容器存放区域设置混凝土围堰，定期由专人检查。 b、危险废物暂存场所需配备灭火器等消防应急器材。 c、危险废物暂存区域采取以下防渗措施：设置耐腐蚀的普通混凝土硬化防渗地面，地面无裂缝，抗渗等级P4级，渗透系数约为0.663×10-8cm/s，厚度≥10cm；防渗性能不低于1.5m厚、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 d、危险废物暂存不得超过半年，危险废物转运时必须安全转移，严格执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求，防止二次污染的产生。 e、加强监督管理，贮存场所应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）相关要求，设置环境保护图形标志。 经采取以上措施后，项目固废可得到合理有效处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 5地下水、土壤 本项目运营期不会对项目区周边的地下水、土壤造成影响。 6生态 项目的基础设施建设完工后，对区域进行人工绿化，区域生态环境将得到修复和补偿。 7环境风险 7.1风险评价等级 环境风险评价应根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，再按表4-13确定评价等级。 - 表4-13 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析*. 计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质量最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种风险物质时，则按（1）计算物质总量与其临界量比值（Q） Q=q 1 /Q 1 + q 2 /Q 2 +…+q n /Q n 式中：q 1 ，q 2 ，…，q n ----每种危险物质的最大存在量，t Q 1 ，Q 2 ，…，Q n ----每种危险物质的临界量，t 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ 当 Q≥1时，将Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 本项目位于霍尔果斯市南部产业园，项目周边无敏感点。本项目周围主要环境敏感目标分布情况和环境敏感特征见表4-14。 - 表4-14 环境敏感目标分布情况环境敏感特征表 类别; 环境敏感特征. 环境空气; 厂址周围500m范围内. 无. 厂址周围500m范围内人口数小计; 0. 大气环境敏感程度E值; /. 地表水; 受纳水体. 项目区周边自然水体主要为农灌渠. 地表水环境敏感程度E值; /. 地下水; 序号; 环境敏感区名称; 环境敏感特征; 水质目标; 包气带防污性能; 与下游厂界距离/m. 地下水环境敏感程度E值; /. 7.2事故应急预案的建立 应急预案主要内容见表4-15。 - 表4-15 应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 一般危险源. 2; 应急组织机构、人员; 实施三级应急组职机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序； 事故现场上后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施； 制定有关的环境恢复措施； 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 7.3环境风险分析结论 本项目未构成重大危险源，风险潜势为I，仅需要简单分析即可。主要事故类型为火灾、爆炸事故。 项目在认真落实环评及安评提出的各项风险防范措施后，对项目可能发生的重大环境风险事故制定详细的环境风险应急预案，定期进行预案演练，项目风险水平可接受。 表4-16 建设项目环境风险简单分析表 建设项目名称; 沥青拌合站及水稳站建设项目. 建设地点; 新疆维吾尔自治区; 霍尔果斯市; （）区; （）县; 南部产业园区. 地理坐标; 经度; 81.904687°; 纬度; 43.832317°. 主要危险物质及分布; 本项目不涉及主要危险物质. 环境影响途径及后果; ①项目在储运过程中可能引起原料泄漏，火灾，危及周围环境及车辆、人身安全； ②厂区废气处理设施若发生故障，废气未经处理直接排放至大气，对周围大气环境造成污染。. 风险防范措施要求; ①项目总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，采取原材料仓库与集中办公区分离，设置明显的标志； ②企业原料、成品及废料仓库应按照相关规定，设置了防风、防雨、防晒、防渗等措施； ③定期对集气管道、风机、废气处理设施进行检查，防患于未然； ④制定安全生产制度，严格按照程序操作，确保安全生产。如：工作人员工作前先检查生产设备，有问题及时反馈，解决后再进行生产；加强员工规范操作培训，提高操作人员的防范意识，严格执行非操作人员禁止进入生产区域；设施发生故障后立即停机，进行检修，待调试正常后再生产；. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+15m排气筒排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（G4915-2013）表1限值20mg/m3 |
|  | DA002 | 苯并（α）芘 | 光氧等离子+活性炭吸附+ 15m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值 |
|  |  | 沥青烟 |  |  |
|  | DA003 | 颗粒物、SO2、NOX | SNCR脱硝+布袋除尘器+脱硫塔+15m排气筒排放 | 《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理方案》（新大气发【2019】127号）中重点区域限值 |
|  | 料仓 | 颗粒物 | 料仓全封闭，并定期洒水降尘 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（G4915-2013）表3限值0.5mg/m3 |
|  | 粉料罐 | 颗粒物 | 加装仓顶除尘器 |  |
| 地表水环境 | / | / | / |  |
| 声环境 | 生产区 | 设备噪声 | 选用低噪生产设备，加强日常维护；在设备底部设置减振垫。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾交环卫部门处理后拉运至霍尔果斯市生活垃圾填埋场处理。 除尘器收集到的粉尘均回用于生产。 散落的沥青混凝土经收集后回用于生产。 废布袋由厂家回收。 失效活性炭、废UV灯管由厂家前来更换回收。 废润滑油暂存在危险废物暂存间，定期交专业有资质的单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： A.贮运工程风险防范措施： ①原辅料不得露天堆放，储存于阴凉通风的仓库中，远离火种、热源，防止阳光直射。搬运时轻装轻卸，划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 ②原料按要求在仓库内进行分区、分类存放，定置管理，并在各类存放区设置标识，仓库地面进行硬化、防渗处理。 B.为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； ③项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部抽入处理系统进行处理以达标排放； ④项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下课采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。 C.火灾风险防范措施 本项目具有潜在的火灾危险性，应严格安全生产管理制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生。 ①加强消防安全教育培训；②加强防火巡查检查；③加强安全疏散设施管理；④加强消防设施、器材维护管理；⑤加强仓库火灾风险防范措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1环境保护“三同时”验收 项目建成后，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中规定：建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。 验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。 建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息，建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息备案，并接受监督检查。 在此制定环境保护验收要求，见表5-1。 表5-1 “三同时”验收一览表 环境 问题; 环境保护措施; 验收标准; 监督责任单位. 废气; 沥青储罐呼吸口与搅拌缸出料口设置集气装置，沥青烟、苯并（α）芘经光氧等离子+活性炭吸附处理设备+ 15m排气筒排放。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2表准; 伊 犁 州 生 态 环 境 局 霍 尔 果 斯 市 分 局. 冷骨料加热筒产生的颗粒物、NOX、SO2经过SNCR脱硝+布袋除尘器+脱硫塔处理后通过15m排气筒排放。; 《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理方案》（新大气发【2019】127号）中重点区域限值. 水稳拌合生产产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放。 水泥罐顶部配有仓顶除尘器。 石料堆场进行半封闭。; 《水泥工业大气污染物排放标准》（G4915-2013）表1表准. 废水; 生活污水排入防渗化粪池，定期清掏拉运至霍尔果斯南部产业园污水处理厂。; /. 噪声; 合理安排生产时间，做好噪声防治措施，对大型噪声设备进行减震。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 生活垃圾交环卫部门处理后拉运至霍尔果斯市生活垃圾填埋场处理；除尘器收集到的粉尘均回用于生产；散落的沥青混凝土经收集后回用于生产；废布袋由厂家回收；失效活性炭、废UV灯管由厂家前来更换回收，不在厂区储存。废润滑油暂存在危险废物暂存间，定期交有资质的第三方处理。; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）. 2 排污许可管理要求及规范化排污口 ### 2.1 排污许可管理要求 按照《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）和《排污许可证管理条例》中有关规定：排污单位应当严格执行排污许可证的规定，遵守下列要求： ### （一）排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 ### （二）落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 ### （三）按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 ### （四）按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 （五）按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 （六）法律法规规定的其他义务。 2.2排污口规范化管理 （1）排污口标识 项目应完成废气、废水排放源、一般固废、危废暂存间的规范化建设，其投资纳入项目总投资中，同时各项污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562-1995），详见表5-2。 表5-2 各排污口（源）标志牌设置示意图表 名称; 废气排放口; 废水排放口; 一般固体废物; 危险固体废物. 提示图形符号. 功能; 表示废气向大气环境排放; 表示废水向水环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场所; 表示危险固体废物贮存、处置场所. 要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色，标志牌应设在与功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 （2）排污口监测 废水排污口要求按照《污染源监测技术规范》设置采样点。 （3）排污口管理 建设单位应在排污口设置标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况及污染防治措施的运行情况建档管理，并报送生态环境主管部门备案。 3环保投资 环保投资是与治理预防有关的基建工程投资，它即包括治理污染保护环境的设施费用，又包括为生产需要和污染治理的服务费用，但主要目的是为改善环境质量。本项目环境保护投资估算见表5-3。 表5-3 环境保护投资估算 序号; 项目; 投资额（万元）. 1; 光氧等离子+活性炭吸附+15m排气筒; 30. 2; 2套布袋除尘器; 15. 3; 脱硫塔; 10. 4; SNCR脱硝工艺; 15. 5; 原料堆场半密封; 5. 6; 设备基础减震; 1. 7; 危险废物暂存间; 3. 8; 环境保护竣工验收; 3. 合计; 82. 本工程总投资为300万元，其中用于环保设施的投资为82万元，环保投资占工程投资的比例为27.33%。 |

- 六、结论

1结论 建设单位应认真实施各项环保措施，做到污染物达标排放，做好风险事故防范措施，在严格落实本环评提出的各项污染物治理措施和建议的前提下，该项目污染物排放不会对区域环境质量产生大的影响，项目建设符合环境保护相关政策，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.258 |  | 0.258 | 0.258 |
|  | SO2 |  |  |  | 0.07 |  | 0.07 | 0.07 |
|  | NOX |  |  |  | 0.19 |  | 0.19 | 0.19 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 |
|  | 苯并（α）芘 |  |  |  | 0.0000375 |  | 0.0000375 | 0.0000375 |
|  | 沥青烟 |  |  |  | 0.00019 |  | 0.00019 | 0.00019 |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 2.25 |  | 2.25 | 2.25 |
|  | 除尘器收尘 |  |  |  | 18.37 |  | 18.37 | 18.37 |
|  | 废布袋 |  |  |  | 0.17 |  | 0.17 | 0.17 |
|  | 散落沥青混凝土 |  |  |  | 8 |  | 8 | 8 |
| 危险废物 | 失效活性炭 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①